公文审核修改单

基本信息

本次审核文稿标题为《2026年发电目标分解说明报告》，审核类别为公文规范性审核。经综合研判，审核结论建议修改后印发。

具体审核意见

本次审核重点关注了标题、行文及逻辑等方面。在标题规范性上，由于原标题未完整涵盖事由与文种等要素，拟按标准格式调整。行文方面，修正了部分口语化表述，并统一了附件引用格式。在逻辑层面，针对合理性评估部分的杂糅内容进行了拆分处理，确保数据现状与差异分析条理清晰。同时，补充了体现集控中心专业定位的战略术语，并优化了关键指标的排版。

| 审核维度 | 问题描述 | 修改建议 |
| --- | --- | --- |
| 标题规范 | 原标题不符合公文标题三要素要求。 | 拟修改为：关于2026年发电目标分解情况的报告 |
| 行文语体 | 开头表述较为口语化；附件引用格式不统一。 | 建议增加政治站位，规范引用格式。 |
| 逻辑结构 | “合理性评估”部分逻辑杂糅。 | 建议拆分为“现状数据”与“差异分析”，条理更清晰。 |
| 专业术语 | 未体现集控中心专业定位。 | 补充“本质安全”、“精细化管理”等专业术语。 |
| 排版格式 | 关键指标未突出，公式展示不直观。 | 调整公式排版，对关键指标加粗强调。 |

关于2026年发电目标分解情况的报告

根据公司2026年度经营发展战略及全年 24.47亿千瓦时 上网电量总目标要求（见附件1），集控中心结合区域消纳形势与设备运行实况，坚持“科学预测、合理分解、压实责任”原则，制定了年度发电目标分解方案。方案已将总量逐级分解至各项目公司及所属场站，形成月度可跟踪、季度可考核的执行体系。现将有关情况报告如下：

# 一、 目标制定原则

- （一） 坚持实绩导向，摒弃理论估算

测算基准全面采用“历史平均利用小时数”，该数据已涵盖微观气象、设备衰减及区域光资源波动等实际因素，比可研理论值更具指导意义。

- 针对2025年及以前投产的存量项目，严格锚定历史同期实际运行数据。

- 针对那楠、樟木、垌心等2026年新投产的增量项目，严格依据工程里程碑计划动态核算容量基数，确保电量释放与建设进度同步（见附件2）。

- （二） 分类施策，精准测算

综合考虑资源特性与设备状态，差异化制定测算模型：

- 集中式光伏项目采用“80%历史实绩+20%理论修正”加权模型，修正设备可利用率、站用电率及区域限电率影响。

- 集中式风电项目采用同权加权测算，重点考量风资源季节性波动对限电率的动态影响。

- 分布式光伏项目以可研小时数为基数，结合实际装机容量与设备运行效率据实测算。

# 二、 目标合理性与对标分析

- （一） 区域消纳形势对标

依据2025年广西电网公示数据：

- 从全区水平看，广西区域全年平均限电率16.46%。其中光伏（装机占比36.9%）限电率22.57%；风电（装机占比63.1%）限电率14.26%。

- 从公司实绩看，2025年公司综合限电率22.90%。其中光伏限电率24.28%，高于市场平均1.71个百分点；风电限电率12.50%，优于市场平均1.76个百分点。

- 经差异分析，光伏限电率偏高主要受崇左区域断面受限及火电投产顶峰等客观因素影响（剔除后仅高于市场0.1个百分点），整体处于可控区间（见附件3）。

- （二） 2026年指标预测

综合装机结构优化及电力交易策略调整，2026年核心指标测算如下：

- 预计光伏限电率控制在 23.25% 以内，较上年压降1.03个百分点。

- 预计风电限电率控制在 12.50% 以内，继续保持优于区域平均水平。

# 三、 关键管控措施

为确保年度目标落地，重点强化三项举措：

- （一） 优化运行策略，压降限电损失

发挥集控中心集中管理优势，优化功率预测模型，提升短临预测准确率；深化与电网调度协同，动态调整电力交易策略，实现“量价双优”。确保光伏、风电限电率严格控制在目标范围内。

- （二） 挂图作战，确保增量归仓

成立并网攻坚专班，全过程跟踪266.37MW新增风电容量建设进度（那楠、樟木、垌心），确保约2.19亿千瓦时增量电量如期并网，严防工期滞后影响全年目标。

- （三） 夯实基础，提升设备可靠性

深入践行“本质安全”理念，通过预防性维护与技改消缺，确保设备可利用率长期稳定在99%以上；同步开展站用电率专项诊断，严控内部损耗，提升系统综合效益。

# 四、 结论

综上，2026年电量管理工作将紧扣“紧盯增量、严控限电、保障可靠”三大主线，通过全过程精细化管控，全力确保年度经营目标顺利实现。

特此报告。

中能建广西开发投资有限公司 集控中心

2026年2月10日